四川能投川化集团场地土壤

污染初步调查报告

本项目场地为川化集团有限责任公司所在场地，位于成都市青白江区大弯街道团结路311号（东经104°15′18″～104°15′54″；北纬30°51′49″～30°51′52″），总占地面积约为132.22万平方米（约1983.48亩）。本场地依生产功能性质划分为化工厂一车间（一合车间、一尿车间、双氧水厂、二氧化碳厂）、化工厂二车间（硫酸厂、硝酸厂）、化工厂三车间（三聚氰胺厂）、催化剂厂、禾浦公司、川化味之素公司、能投量力公司、青上公司、动力厂、物流公司和办公区等单元。

本场地位于青白江城区以南，北端距青白江区政府直线距离约1公里。场地以南为林地及大弯街道火车站，北部与城区之间为林地，东西两侧为企业厂区，西北部为与场地临近的居民区、学校和医院，东北方向500米处为学校和居民区。场地东侧距离沱江约10公里。场地北部紧邻工业渠，工业渠向东流入沱江。场地西北、东北方向的学校和居民区为主要敏感目标。川化集团有限责任公司成立于1956年4月，是一个以生产化肥和化工原料为主的综合性国有化工企业，是我国最大的合成氨、氮肥生产企业之一，也是最大的三聚氰胺和赖氨酸生产企业之一。企业主导产品为合成氨、尿素、三聚氰胺、硝酸铵、工业硫酸、催化剂、双氧水、食品二氧化碳等，是我国特大型化工企业和18个大型化工基地之一。

川化集团1959年建成第一套自行设计和安装的中型氮肥装置，七十年代建成我国日产1000吨合成氨及氨加工装置（1976年建四川能投川化集团场地土壤污染初步调查项目报告-2-成我国第一套引进大型氮肥装置），1984年建成我国第一套引进大型三聚氰胺装置，1990年引进我国第一套年产20万吨合成氨装置，1999年建成第二套三聚氰胺装置，2003年实施日产1000吨合成氨及氨加工装置节能技术改造工程。

企业已于2014年陆续停产，场地内大部分生产车间装置已经拆除，少部分设施设备未拆除。已拆除的装置主要有双氧水装置、二氧化碳装置、一套三胺、二套三胺装置、三四五套三胺装置、一合装置、一尿装置、催化剂厂（三车间）、硫磺制酸装置、硫酸厂、硝酸厂、川化味之素公司、熔硫硫磺堆场、矿渣堆场。未拆除的装置主要有二合装置、二尿装置、催化剂厂（一二车间）、物流公司、川化量力公司、川化青上公司、禾浦公司、生产水厂以及办公区。

根据《成都市城市总体规划（2016-2035）》、《成都市青白江区土地利用总体规划（2006-2020年）》和《成都市青白江区分区详细规划（2016-2035）》（送审稿），本场地及其周边区域未来将规划为智慧产业城。

根据场地内生产企业的工艺流程、原辅材料使用情况以及产、排污环节，现场共布设26个土壤监测点位，5个地下水监测点位，共采集97个土壤样品和5个地下水样品送检，土壤监测因子包括pH值、7项重金属、钴、钒、氰化物、挥发性有机物、半挥发性有机物、多氯联苯和总石油烃；地下水监测因子包括pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐等22项无机类指标，铍、铝、锰等20项金属指标；半挥发性有机物、挥发性有机物和多氯联苯。

检测分析结果表明场地内土壤监测点位中共14个点位重金属砷、钴和镍超标。以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值为限值，重金属砷超标点位12个，最大超标倍数34.3；重金属镍1个点位超标，超标倍数0.02；重金属钴3个点位超标，最大超标倍数3.88。重金属砷污染超标区域3个、重金属镍超标区域1个、重金属钴超标区域1个。场地内5个地下水样品污染物超标较严重，以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水为限值，GW01超标项目6项，GW02超标项目13项，GW03超标项目22项，GW04、GW05超标项目均为12项。

场地土壤和地下水检测数据评估及污染原因分析结果表明，本场地土壤和地下水均存在污染，属污染地块。初步调查数据不足以全面反映场地污染的范围和程度，根据《场地环境调查技术导则》（HJ25.1-2014）要求，需对场地开展详细调查及风险评估。